ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА (национальный исследовательский университет)»

Факультет “ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ”

Кафедра Э-2 “ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ”

Домашнее задание по курсу “Конструирование и расчет двигателей”

Выполнил:

Студент группы Э2-81Б

Рахимгалиев Т.

Преподаватель:

Мягков Л.Л.

Москва

2021

Оглавление

1 Цель задания	3

2 Исходные данные	3

3 Прочностной анализ коленчатого вала с помощью аналитического метода (Коэффициенты концентрации по Лейкину)	3

4 Прочностной расчёт коленчатого вала  с помощью МКЭ	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

Список литературы	19

1 Цель задания

Расчёт напряжённо-деформированного состояния и коэффициентов запаса циклической прочности колена вала двигателя 4ЧН9,11/9,9.

2 Исходные данные

| - количество цилиндров: | i = 4 |
| --- | --- |
| - диаметр цилиндра, мм: | 91,1 |
| - ход поршня, мм: | 95 |
| - номинальная частота вращения, мин-1: | n = 4000 |
| - степень сжатия: | ε = 21,1 |
| - Эффективное давление, бар: | Pe = 10,76 |
| - Среднее максимальное давление цикла, бар: | Pz = 154,47 |
| - Материал вала | 38ХН3МА |
| - Диаметр коренной шейки, м: | Dкш = 0,0678 |
| - Диаметр шатунной шейки, м: | Dшш = 0,054 |
| - Длина коренной шейки, м: | Lкш = 0,031 |
| - Длина шатунной шейки, м: | Lшш = 0,033 |
| - Толщина щёк, м: | b = 0,02 |

3 Прочностной анализ коленчатого вала с помощью аналитического метода (Коэффициенты концентрации по Лейкину)

Для прочностного расчёта коленчатого вала по разрезной схеме используется программа KVAL 4.3. Расчётная схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Разрезная расчётная схема коленчатого вала

Далее задается геометрия колена вала, согласно эскизу (рис.3).

Рисунок 2 – Геометрия колена вала

Рисунок 3– Эскиз колена вала

В качестве материала выбрана хромоникельмолибденовая сталь 38ХН3МА как наиболее подходящая по прочностным качествам для коленчатого вала быстроходного дизеля. Свойства данной стали представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Свойства стали 38ХН3МА

Значения масс, снятых с твердотельной модели, представлена на (рис.5).

Рисунок 5 – Массы элементов расчетной схемы

Для исследования прочностных показателей двигателя необходимо определить зависимость сил, действующих в КШМ двигателя от угла поворота коленчатого вала. На рисунке 6 изображены все силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме.

Рисунок 6 – Силовые факторы в КШМ

На рисунке 7 представлена индикаторная диаграмма Pс, полученная в Дизель-РК. На рисунках 8 представлены зависимости сил Z и K от угла поворота коленчатого вала.

Рисунок 7 – Индикаторная диаграмма двигателя

Рисунок 8 – Зависимость суммарных сил Z и K действующих на поршневой палец от угла поворота коленчатого вала

Значения коэффициентов концентрации рассчитаны по Лейкину(рис.8).

Рисунок 8 – Коэффициенты концентрации напряжений

На рисунке 9 приведены результаты расчётов коэффициентов запаса для элементов колена вала.

Рисунок 9 – Коэффициенты запаса элементов колена вала из расчёта KVAL

Минимальное значение коэффициента запаса определено в галтелях шатунной шейки и равно 1,734. Минимальный коэффициент запаса принимается из диапазона 1,8 - 2, что меньше, чем полученный в результате расчета.

Таким образом, при расчёте были получены удовлетворительные значения коэффициентов запаса элементов колена вала.

4 Прочностной расчёт коленчатого вала  с помощью МКЭ

Альтернативой аналитического метода является конечно-элементный расчёт коэффициентов концентрации напряжений. Так как согласно заданию, расчёт необходимо произвести по разрезной схеме, то построенная твердотельная модель должна включать опоры и часть шатуна. На рисунке 10 представлена сборочная твердотельная модель.

Рисунок 10 – Твердотельная модель для расчёта коленчатого вала по разрезной схеме

Конечно - элементный расчёт произведён в программном комплексе Ansys 19.2. Перед началом расчета производится генерация сетки и присвоение материалов элементам сборки.

Между контактирующими деталями задаётся контакт по следующим параметрам: Тип – Frictional, коэффициент трения задаётся равный 0,15 (сталь по стали), Interface Treatment – Adjust to touch.

На рисунке 11 представлена конечно-элементная модель сборки. На рисунке 12 показано измельчение сетки в зонах галтелей и маслоподводящих отверстий.

Рисунок 11 – Конечно-элементная модель сборки

Рисунок 12 – Конечно-элементная модель колена вала

На рисунках 13 и 14 представлены расчётные схемы, используемые для расчёта по МКЭ. Максимальное и минимальное нагружения КВ: максимум силы Z при φ=369° и минимум при φ=513°.

В последующих расчётах коэффициента запаса коленчатого вала по циклической прочности будут использованы значения силы K:

K = 84,35 кН, при φ = 369°

K = 11,05 кН, при φ = 513°

К разрезу шатуна прикладываем давление соответствующие для каждого из режимов.

Рисунок 13 – Расчётная схема при Kmax

Рисунок 14 – Расчётная схема при Kmin

Далее к модели коленчатого вала прикладывается угловая скорость (3890 мин-1), фиксируем опоры по 3 поверхностям. Фиксируем шатун от проворота с помощью Remote Displacement. Последним условием является приложение давлений эквивалентным силам Kmax и Kmin, которые задают режим нагружения.

В результате расчёта получены тензоры напряжений для каждого узла коленчатого вала. Далее генерируется таблица из тензоров напряжений и подсчитываются коэффициенты запаса в каждом узле. Расчётные формулы представлены ниже.

Амплитудные значения напряжений:

σia = |σimax- σimin|2

τija = |τijmax- τijmin|2

Среднее значение напряжений:

σim = |σimax- σimin|2

τijm = |τijmax- τijmin|2

Рисунок 15 – Площадь сечения для определения эквивалентного диаметра

Характеристики стали 38ХН3МА:

σВ = 1080 МПа, σ-1 = 430 Мпа, τ-1 = 290 МПа.

Коэффициент, учитывающий качество обработки поверхности:

β = 1 – 0,22lg(Rz) ∙ (lg σв20 – 1) = 1 – 0,22lg(20) ∙ (lg 108020 – 1) = 0,79

Коэффициент упрочнения назначается βупр = 2,05;

Коэффициенты чувствительности к масштабному фактору:

νσ = 0.02 + 2∙10-4∙σВ = 0.02 + 2∙10-4∙1080=0,236

ντ = 1,5∙ νσ = 1,5*0,236 = 0,354

Эквивалентный диаметр сечения с минимальным запасом:

dэкв=4FП=33,21 мм

Масштабный фактор:

εσ=0,5*1+dэквd0-2*vσ=0,5*1+33,21 7,5-2*0,236=0,748

ετ=0,5*1+dэквd0-2*vτ=0,5*1+33,21 7,5-2*0,354=0,674

Коэффициенты концентрации напряжений:

Kσεσβ1βупр = 10,748 ∙0,79 ∙2,05 = 0.826

Kτετβ1βупр = 10,674 ∙0, 79∙2,05 = 0.916

Коэффициенты влияния асимметрии цикла:

Ψσ=0.02+2*10-4*σB=0.02+2*10-4*1080=0.236

Ψτ=0.01+10-4*σB=0.01+10-4*1080=0.118

Расчёт коэффициента запаса ведётся по рекомендуемой формуле:

n = σ-1σэкв,

где σэкв = 12σэквx- σэквy2+σэквx- σэквz2+σэквy- σэквz2+6*τэквxy2+τэквxz2+τэквyz2 – эквивалентное напряжение по формуле Ван-Мизеса;

σэквi=Kσεмσεшεупрσia+ Ψσσim – эквивалентные напряжения от нормальных компонентов тензора напряжений;

τэквij=Kτεмσεшεупрτia+ Ψττim – эквивалентные напряжения от касательных компонентов тензора напряжений.

Тензоры напряжений для узла с наименьшим коэффициентом запаса:

Tσmax = 227,215,048-207,215,048143,87-2,879-207,2-2,879249,41

Tσmin = 20,7581,379-20,3371,37914,388-0,427-20,337-0,42726,911

На рисунках 16 и 17 представлены распределения напряжений Ван-Мизеса по колену вала исследуемого двигателя для расчётных режимов работы. Компоненты тензоров напряжений для расчетных режимов представлены в Приложениях Б и В.  На рисунке 18 представлена найденная точка с минимальным запасом циклической прочности: nmin =2,139. Точка находится на галтели шатунной шейки вала. В итоге, расчёт показал, что коленчатый вал удовлетворяет условиям прочности.

Рисунок 16 – Эквивалентные напряжения по Ван Мизесу при Kmax

Рисунок 17 – Эквивалентные напряжения по Ван Мизесу при Kmin

Рисунок 15 – Распределение коэффициента запаса по модели колена вала

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Различие между коэффициентами запаса по усталостной прочности, полученными при аналитическом расчёте в программе KVAL и методом конечных элементов в программном комплексе Ansys 19.2, составляет:

nМКЭ min nан min-1* 100% = 2,1391.987-1* 100% = 7,7 %

Данное несоответствие связано с тем, что в программе KVAL для определения запасов прочности при многоцикловом нагружении предусматривается определение с помощью методов сопротивления материалов номинальных значений амплитуд напряжений с последующим увеличением их путём умножения на величину эффективного коэффициента концентратора напряжений Кσ и Кτ. При использовании же метода конечных элементов применительно к деталям двигателей решаются двухмерные или трёхмерные задачи теории упругости в результате чего находятся локальные деформации и напряжения, а также средние σmКЭ и амплитуды σaКЭ, в том числе и в зонах концентрации. Значения этих напряжений условно должны соответствовать значениям номинальных напряжений.

Очевидно, что использование KVAL для прочностного расчёта колена вала обеспечивает быстродействие и достаточно точный результат.

Программный комплекс Ansys в свою очередь позволяет получить более точное решение (при измельчении расчётной сетки), однако, при этом затрачивается большая вычислительная мощностью, а, следовательно, и время расчёта увеличивается.

Список литературы

- Конструирование двигателей внутреннего сгорания: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» направления подготовки «Энергомашиностроение» / Н.Д. Чайнов; Н.А. Иващенко; А.Н. Краснокутский; Л.Л. Мягков; под ред. Н.Д. Чайнова. Машиностроение, 2008. 496с.,ил.

- Оценка выносливости базовых деталей поршневых двигателей: учебное пособие / А.Н. Краснокутский, Л.Л. Мягков, Н.Д Чайнов. М.: Машиностроение, 1989. – 256 с.: ил.

Приложение А.

Программа расчета коэффициента запаса по тензорам напряжений

Рисунок А.1 – Листинг программы для обработки полученных тензоров

Приложение Б

Компоненты тензора напряжений для режима Kmax

Рисунок Б.1 - Компонент σх тензора напряжений для нагружения Kmax

Рисунок Б.2 - Компонент σy тензора напряжений для нагружения Kmax

Рисунок Б.3 - Компонент σz тензора напряжений для нагружения Kmax

Рисунок Б.4 - Компонент τхy тензора напряжений для нагружения Kmax

Рисунок Б.5 - Компонент τхz тензора напряжений для нагружения Kmax

Рисунок Б.6 - Компонент τyz тензора напряжений для нагружения Kmax

Приложение В

Компоненты тензора напряжений для режима Kmin

Рисунок В.1 - Компонент σх тензора напряжений для нагружения Kmin

Рисунок Б.2 - Компонент σy тензора напряжений для нагружения Kmin

Рисунок В.3 - Компонент σz тензора напряжений для нагружения Kmin

Рисунок В.4 - Компонент τхy тензора напряжений для нагружения Kmin

Рисунок В.5 - Компонент τхz тензора напряжений для нагружения Kmin

Рисунок В.6 - Компонент τyz тензора напряжений для нагружения Kmin